# Rapport Technique — Système de Surveillance et d'Accès Interne (Car Horizon)

Ce rapport présente l'architecture, les technologies utilisées, les difficultés rencontrées et les perspectives d'évolution pour le système de surveillance interne développé pour Car Horizon.

## 1. Présentation du Projet

Le système est une application web interne de niveau production, sécurisée et centralisée, permettant de gérer :

La surveillance vidéo en direct via deux caméras IP utilisant le protocole RTSP, diffusées en MJPEG par Gunicorn directement.

Le contrôle d'accès intelligent par détection et lecture de QR codes (badges) sur la Caméra 1 (entrée), validés dynamiquement en base de données MySQL.

La détection d'intrusions nocturnes sur la Caméra 2 (garage) de 20h00 à 07h00, à l'aide du détecteur HOG d'OpenCV avec dessin de boîtes englobantes sur le flux vidéo.

L'envoi d'alertes email instantanées via l'API transactionnelle Brevo — en cas d'intrusion (avec photo jointe) et en cas de QR code inconnu.

La journalisation centralisée en base MySQL (table `device_logs`) et par fichiers CSV téléchargeables.

Une interface d'administration pour gérer les employés et leurs badges depuis le navigateur.

Une sécurité par mot de passe pour l'accès au tableau de bord.

Le suivi de télémétrie IoT via MQTT : Récupération en temps réel et affichage de la température et d'autres métriques capteurs (humidité, batterie, RSSI) avec un filtrage strict pour n'afficher que les données de la Société 2 (Application ID `2`).

## 2. Technologies Utilisées

### Backend & Logique

Python 3.10 : Langage principal du projet.

Flask (v3.0.3) : Framework web pour le routage, l'API REST et le rendu des templates.

Gunicorn (v22.0.0) : Serveur WSGI de production (1 worker, 4 threads). Expose directement l'application sur le port `5001`.

OpenCV (headless) : Capture des flux RTSP, décodage des QR codes (`cv2.QRCodeDetector`) et détection de silhouettes HOG (`cv2.HOGDescriptor`).

paho-mqtt (v2.x) : Client MQTT pour s'abonner au broker LoRaWAN/ChirpStack et écouter les trames montantes (uplinks) des capteurs.

Multi-threading : Capture vidéo continue, écoute de télémétrie MQTT et envoi des alertes en threads démons asynchrones pour ne jamais bloquer le flux principal.

### Notifications

Brevo API (v3) : Envoi des emails d'alerte via l'API transactionnelle REST (HTTP POST). Authentification par clé API. L'accès IPv4 est forcé au niveau de `socket.getaddrinfo` pour contourner le filtrage IPv6 de Brevo.

Destinataires : 5 adresses email configurées via la variable d'environnement `NOTIFICATION_EMAILS`.

Expéditeur : `carhorizonalert@gmail.com` (domaine vérifié sur Brevo).

### Stockage & Base de données

MySQL 8.0 : Stocke la table `device_logs` (journaux système) et `employees` (badge, nom, prénom, service).

CSV locaux : `historique_acces.csv` et `historique_intrusion.csv` — archivage local téléchargeable depuis l'interface.

### Frontend

HTML5 / CSS3 : Interface en mode sombre (dark mode premium), variables CSS, typographie Google Fonts.

JavaScript Vanilla :

Simulation CCTV sur canvas (effet neige / radar) si les caméras sont hors ligne.

Polling AJAX toutes les secondes pour afficher les scans de badges en temps réel.

Overlay de validation (vert/rouge) sur le flux vidéo lors d'un scan.

### Infrastructure

Docker & Docker Compose : Orchestration de deux services (`db` MySQL et `web` Gunicorn). Pas de reverse proxy : Gunicorn écoute directement sur `192.168.32.35:5001`.

## 3. Architecture du Système

Navigateur client
      │
      ▼
Gunicorn :5001  (192.168.32.35)
      │
      ├── Flask Routes (login, surveillance, API, admin, MQTT endpoints)
      ├── Thread 1 — run_badge_scanner()   → Caméra 1 RTSP → QR detect → process_badge_scan()
      ├── Thread 2 — run_intrusion_alarm() → Caméra 2 RTSP → HOG detect → send_alert()
      └── Thread 3 — start_mqtt_listener() → Ecoute Broker MQTT → Filtre Société 2 → Stockage latest_data
                                                                    │
                                                             Brevo API REST
                                                          (5 destinataires email)

## 4. Alertes Email — Fonctionnement

La fonction unifiée `send_alert(subject, body, attachment_bytes)` gère les deux types d'alertes :

| Déclencheur | Sujet de l'email | Pièce jointe |
| --- | --- | --- |
| QR code inconnu à l'entrée | `[ALERTE QR INCONNU] Car Horizon - <horodatage>` | Aucune |
| Silhouette humaine détectée (20h–07h) | `[ALERTE INTRUSION] Car Horizon - <horodatage>` | Capture JPEG avec boîte rouge |

Les alertes sont envoyées dans un thread démon asynchrone avec un cooldown de 30 secondes pour l'intrusion (anti-spam).

## 5. Commandes de Déploiement

### Construire et démarrer l'infrastructure :

docker compose up -d --build

### Arrêter et supprimer les volumes (réinitialiser la BDD) :

docker compose down -v

### Consulter les logs en temps réel :

docker compose logs -f

### Simuler un scan de badge :

# Badge autorisé
curl http://192.168.32.35:5001/scan/EMP001

# Badge inconnu (déclenche une alerte email)
curl http://192.168.32.35:5001/scan/BADGE-INCONNU

### Simuler l'envoi de télémétrie MQTT pour la Société 2 :

# Publication d'une trame contenant la température (23.5°C) pour un capteur de la Société 2
mosquitto_pub -h 10.0.0.11 -p 1883 \
  -t "application/2/device/A840412051896D52/event/up" \
  -m '{"deviceInfo": {"applicationId": "2", "applicationName": "societe2", "deviceName": "Capteur-Temp-01", "devEui": "A840412051896D52"}, "time": "2026-06-22T15:00:00Z", "data": {"temperature": 23.5, "humidity": 45.0}}'

## 6. Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

| Difficulté | Impact | Solution |
| --- | --- | --- |
| Isolement mémoire Gunicorn multi-workers | Plusieurs workers = plusieurs instances des threads caméra, conflits RTSP, état non partagé. | Gunicorn limité à `--workers 1` avec `--threads 4` pour absorber les connexions concurrentes. |
| Surcharge CPU du détecteur HOG | Analyse sur image Full HD = < 1 fps. | Redimensionnement à 400 px de large uniquement pour le calcul HOG. Les boîtes sont ensuite remises à l'échelle sur l'image d'origine. |
| Blocage vidéo lors des envois d'alertes | Les appels réseau Brevo sont bloquants et causaient des saccades. | Envois exécutés dans un `threading.Thread(daemon=True)` lancé à la volée. |
| Brevo refuse les connexions IPv6 | L'IP IPv6 de la machine n'est pas dans la liste blanche Brevo. | `socket.getaddrinfo` est remplacé temporairement par une version forçant `AF_INET` (IPv4) avant chaque appel API Brevo. |
| SMTP Gmail bloquait les connexions | Gmail exige OAuth2 pour les comptes modernes, les mots de passe simples sont rejetés. | Remplacement de SMTP par l'API transactionnelle REST Brevo — plus fiable et sans gestion de certificat. |
| Filtrage multi-entreprises sur broker MQTT | Risque de fuite de données ou d'affichage de capteurs d'autres entreprises. | Restriction de la souscription par topic à `application/2/device/+/event/up` et double vérification applicative dans le handler de message (test de `applicationId` et `applicationName` dans le payload JSON) pour rejeter tout message n'appartenant pas à la Société 2. |

## 7. Évolutions Futures

HTTPS / TLS : Ajouter un certificat SSL (Let's Encrypt ou auto-signé) au niveau de Gunicorn ou d'un reverse proxy léger comme Caddy.

Gestion des rôles : Séparer les accès en deux profils — *Opérateur* (lecture seule du tableau de bord) et *Administrateur* (gestion des employés et configuration).

Table SQL pour les intrusions : Remplacer le fichier `historique_intrusion.csv` par une table `intrusion_alerts` en MySQL pour un historique plus riche et interrogeable.

Chiffrement du disque : Activer BitLocker (Windows) ou LUKS (Linux) sur la machine hôte pour protéger les données en cas d'accès physique non autorisé.

## 8. Sources et Références

### Frameworks & Bibliothèques Python

| Bibliothèque | Version | Lien |
| --- | --- | --- |
| Flask | 3.0.3 | https://flask.palletsprojects.com/ |
| Gunicorn | 22.0.0 | https://gunicorn.org/ |
| OpenCV (headless) | 4.9.0.80 | https://opencv.org/ — https://github.com/opencv/opencv |
| NumPy | < 2.0.0 | https://numpy.org/ |
| requests | 2.32.3 | https://requests.readthedocs.io/ |

### Infrastructure & DevOps

| Outil | Lien |
| --- | --- |
| Docker Engine | https://docs.docker.com/engine/ |
| Docker Compose | https://docs.docker.com/compose/ |
| Image officielle MySQL 8.0 | https://hub.docker.com/_/mysql |

### API & Services Externes

| Service | Usage | Lien |
| --- | --- | --- |
| Brevo API v3 — Transactional Email | Documentation de l'endpoint REST utilisé | https://developers.brevo.com/reference/sendtransacemail |

### Documentation Technique Consultée

| Sujet | Source |
| --- | --- |
| HOG People Detector — OpenCV | https://docs.opencv.org/4.x/d5/d33/structcv_1_1HOGDescriptor.html |
| QR Code Detector — OpenCV | https://docs.opencv.org/4.x/de/dc3/classcv_1_1QRCodeDetector.html |
| MJPEG streaming avec Flask | https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/patterns/streaming/ |
| Capture RTSP avec OpenCV | https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html |
| Flask Sessions & Authentification | https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/quickstart/#sessions |
| socket.getaddrinfo — Documentation Python | https://docs.python.org/3/library/socket.html#socket.getaddrinfo |

### Design & Typographie

| Ressource | Détail | Lien |
| --- | --- | --- |
| Google Fonts — Barlow Condensed | Titres et labels de l'interface | https://fonts.google.com/specimen/Barlow+Condensed |
| Google Fonts — Barlow | Corps de texte de l'interface | https://fonts.google.com/specimen/Barlow |
| Google Fonts — Source Code Pro | Affichage des logs système (monospace) | https://fonts.google.com/specimen/Source+Code+Pro |